A004 模拟交通信号灯

#include <reg51.h>

// 定义变量映射到汇编中的内存地址

// 08H 在汇编中用作循环计数器

unsigned char data counter_var _at_ 0x08;

// 09H 在汇编中用作状态变量 (State Machine)

unsigned char data state_var   _at_ 0x09;

// 定义 P0 口的位，方便阅读 (假设连接了LED)

sbit LED1 = P0^0;

sbit LED2 = P0^1;

sbit LED3 = P0^2;

sbit LED4 = P0^3;

sbit LED5 = P0^4;

sbit LED6 = P0^5;

/**

* 延时函数 (对应汇编地址 Q0090)

* 汇编中传入参数 R6(高位), R7(低位)

* 内层循环 R5 = 0x78 (120)

*/

void Delay(unsigned int count) {

unsigned char i;

// 汇编逻辑：双层循环

while (count > 0) {

count--;

i = 120; // 0x78

while (i > 0) {

i--;

}

}

}

void main() {

// 对应汇编 Q0003

counter_var = 0;

state_var = 1;

while (1) {

// 对应汇编 Q0009: 状态分发器

// 汇编代码通过判断 09H 的值来跳转

switch (state_var) {

// ==========================================

// 状态 1 (对应汇编 Q0019)

// ==========================================

case 1:

LED1 = 1; // SETB P0.0

LED2 = 1; // SETB P0.1

LED3 = 0; // CLR P0.2

LED4 = 0; // CLR P0.3

LED5 = 1; // SETB P0.4

LED6 = 1; // SETB P0.5

// R6=0B, R7=B8 -> 0x0BB8 = 3000

Delay(3000);

state_var = 2; // 切换到状态 2

break;

// ==========================================

// 状态 2 (对应汇编 Q0031)

// ==========================================

case 2:

// 循环检查：如果计数器 >= 12 (0x0C)，退出循环

while (counter_var < 12) {

LED2 = !LED2; // CPL P0.1 (取反)

// R6=01, R7=2C -> 0x012C = 300

Delay(300);

counter_var++; // INC 08H

// 对应 CJNE A,#06H, Q0031 (如果不等于6跳转，等于6则继续)

if (counter_var == 6) {

LED3 = 1; // SETB P0.2

}

}

// 退出状态 2 的逻辑 (Q004C)

counter_var = 0;

state_var = 3;

break;

// ==========================================

// 状态 3 (对应汇编 Q0054)

// ==========================================

case 3:

LED1 = 0; // CLR P0.0

LED2 = 1; // SETB P0.1

LED3 = 1; // SETB P0.2

LED4 = 1; // SETB P0.3

LED5 = 1; // SETB P0.4

LED6 = 0; // CLR P0.5

// R6=07, R7=D0 -> 0x07D0 = 2000

Delay(2000);

state_var = 4;

break;

// ==========================================

// 状态 4 (对应汇编 Q006C)

// ==========================================

case 4:

// 逻辑与状态 2 极其相似，只是操作的 LED 不同

while (counter_var < 12) {

LED5 = !LED5; // CPL P0.4

// R6=01, R7=2C -> 0x012C = 300

Delay(300);

counter_var++;

if (counter_var == 6) {

LED6 = 1; // SETB P0.5

}

}

// 退出状态 4 的逻辑 (Q0087)

counter_var = 0;

state_var = 1; // 回到状态 1，重新开始

break;

}

}

}

实验目的:C51单片机模拟红绿灯信号变化。

实验结果:模拟红绿灯变化，时间变化，灯变化。

| 状态 | 持续时间 | LED动作 | 计数器变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态1 | 3000ms | 固定显示 | 无 |
| 状态2 | 7200ms | LED2闪烁12次 | 0→12 |
| 状态3 | 2000ms | 固定显示 | 复位为0 |
| 状态4 | 7200ms | LED5闪烁12次 | 0→12 |

A007 8只数码管显示多个不同字符

#include <reg51.h>

#include <intrins.h>

// 定义端口

#define SEG_PORT P0      // 段码输出端口

#define BIT_PORT P2      // 位选输出端口

// 数码管段码表（共阳数码管，根据原汇编代码段码表）

// 原段码表：10H,0CH,0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H

// 对应数字：   ,   ,  0 ,  1 ,  2 ,  3 , 4 , 5 , 6 ,  7

const unsigned char seg_code[10] = {

0xC0,  // 0

0xF9,  // 1

0xA4,  // 2

0xB0,  // 3

0x99,  // 4

0x92,  // 5

0x82,  // 6

0xF8,  // 7

0x80,  // 8

0x90   // 9

};

// 显示缓冲区（8位数码管）

unsigned char display_buffer[8] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};

// 延时函数（对应原汇编Q017F）

void delay_ms(unsigned int ms) {

unsigned int i, j;

for(i = 0; i < ms; i++)

for(j = 0; j < 120; j++);

}

// 数码管显示函数（动态扫描）

void display_digits() {

unsigned char i;

unsigned char bit_select = 0x01;  // 从第一位开始

for(i = 0; i < 8; i++) {

// 关闭所有数码管（消隐）

BIT_PORT = 0x00;

// 输出段码

SEG_PORT = seg_code[display_buffer[i]];

// 输出位选信号

BIT_PORT = bit_select;

// 延时（原程序使用Q017F延时）

delay_ms(2);  // 调整延时时间可改变扫描频率

// 位选左移一位，选择下一个数码管

bit_select <<= 1;

}

}

// 初始化函数（对应原汇编初始化部分）

void init() {

// 初始化显示缓冲区为01234567

unsigned char i;

for(i = 0; i < 8; i++) {

display_buffer[i] = i;

}

// 初始化端口

SEG_PORT = 0xFF;

BIT_PORT = 0x00;

}

// 主函数（对应原程序主循环）

void main() {

init();  // 初始化

while(1) {

display_digits();  // 循环显示

}

}

实验目的:使用C51单片机实现8只数码管的不同数字显示。

实验结果：

8只数码管显示多个不同的字符

A013 K1-K4 控制数码管移位显示

#include <reg51.h>

#define uint unsigned int

#define uchar unsigned char

// 定义数码管段码表（对应汇编中的 Q0181 处的数据）

// 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 全灭

uchar code table[] = {

0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99,

0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90, 0xFF

};

// 内存变量定义

uchar display_buf[8]; // 显示缓冲区 (对应汇编中 10H-17H)

uchar backup_buf[8];  // 备份缓冲区 (对应汇编中 08H-0FH)

uchar current_pos = 0; // 当前编辑位置 (对应汇编中的 1CH)

uchar key_val = 0;    // 按键值 (对应汇编中的 1BH)

// 延时子程序 (对应汇编 Q0168)

void delay(uint t) {

while(t--);

}

// 刷新数码管显示 (对应汇编 Q00D6)

void refresh_display() {

uchar i;

uchar scan_bit = 0x80; // 从最高位或最低位开始扫描

for(i = 0; i < 8; i++) {

P2 = 0; // 消隐

P0 = table[display_buf[i]]; // 送段码

P2 = scan_bit; // 送位选

delay(100);    // 扫描延时

// 位选循环右移 (对应汇编 RR A)

if(scan_bit == 0x01) scan_bit = 0x80;

else scan_bit >>= 1;

}

}

// 获取按键输入 (对应汇编 Q010C)

uchar get_key() {

uchar temp;

P1 = 0x0F;        // 设置低4位为输入

temp = P1 & 0x0F;

if(temp != 0x0F) { // 检测到按键按下

delay(1000);   // 消抖

temp = P1 & 0x0F;

if(temp != 0x0F) {

uchar val = temp;

// 等待按键释放并持续显示

while((P1 & 0x0F) != 0x0F) {

refresh_display();

}

return val; // 返回键值

}

}

return 0x0F; // 无键按下

}

// 按键逻辑处理 (对应汇编 Q008F)

void process_key(uchar k) {

if(k == 0x0E) { // 某个特定按键：光标右移/数值增加

current_pos++;

if(current_pos > 7) current_pos = 7;

display_buf[current_pos] = current_pos;

}

else if(k == 0x0D) { // 某个特定按键：回退/清零

if(current_pos >= 0) {

display_buf[current_pos] = 0x0A; // 显示空白

if(current_pos > 0) current_pos--;

}

}

else if(k == 0x0B) { // 某个特定按键：重置/复制

uchar i;

current_pos = 0;

for(i = 0; i < 8; i++) {

display_buf[i] = backup_buf[i];

}

}

}

// 初始化缓冲区 (对应汇编 Q0142)

void init_buffer() {

uchar i;

for(i = 0; i < 8; i++) {

backup_buf[i] = 0x0A; // 汇编 Q0176 定义的初始数据

display_buf[i] = backup_buf[i];

}

display_buf[0] = 0x00;

current_pos = 0;

}

// 主程序

void main() {

// 汇编开头的内存清理逻辑

init_buffer();

while(1) {

key_val = get_key();

if(key_val != 0x0F) {

process_key(key_val);

}

refresh_display();

display_buf[0] =0 ;

}

}

实验目的:移位数码管显示。

实验结果:实现三种按钮功能和数码管显示

A032 用计数器中断实现100以内的按键计数

#include <reg51.h>

// 数码管段码表（共阳极，0-9）

code unsigned char seg_table[] = {

0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99,  // 0-4

0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90   // 5-9

};

unsigned char counter = 0;  // 计数器

void timer0_init(void) {

TMOD = 0x06;  // 定时器0模式2（自动重装）

TH0 = 0xFF;   // 重装值

TL0 = 0xFF;   // 初值

ET0 = 1;      // 使能定时器0中断

TR0 = 1;      // 启动定时器0

}

void ext0_init(void) {

EX0 = 1;      // 使能外部中断0

IT0 = 1;      // 下降沿触发

}

void display_init(void) {

P0 = 0x3F;    // 显示0

P2 = 0x3F;    // 显示0

}

void timer0_isr(void) interrupt 1 {

// 定时器0中断服务程序

counter++;

if (counter >= 100) {

counter = 0;

}

}

void ext0_isr(void) interrupt 0 {

// 外部中断0服务程序

counter = 0;

}

void main(void) {

unsigned char tens, units;

// 初始化堆栈指针（汇编中MOV SP,#08H）

SP = 0x08;

// 初始化

display_init();

timer0_init();

ext0_init();

// 设置中断优先级（汇编中MOV IP,#02H）

IP = 0x02;  // 定时器0中断优先级高

EA = 1;     // 全局中断使能

while(1) {

// 显示计数器值

tens = counter / 10;

units = counter % 10;

// 显示十位数（P0口）

P0 = ~seg_table[tens];  // 汇编中CPL A取反了

// 显示个位数（P2口）

P2 = ~seg_table[units];

}

}

实验目的:用计数器中断实现100以内按键计数。

实验结果：

按开关数码管数字加一，可以实现进位。复位按钮工作正常。